Республика Татарстан.  Алексеевский район.

МБОУ Сахаровская средняя школа.

| Утверждено: Постановлением профсоюзного комитета Дата:____________ Решение № _____от ________2013 г | Утверждаю: Директор школы: Максимова Л.А. Подпись: ___________ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 8

По технике безопасности при резании тонколистового металла.

- Работа выполняется в спецодежде.

- Перед выполнением работ проверить исправность инструмента и качество его заточки. О всех неисправностях сообщить учителю.

- Ножницы при резании должны быть надежно закреплены в тисках.

- На руку удерживающую заготовку должна быть надета рукавица, для предотвращения рук от порезов.

- Рука, поддерживающая заготовку не должна быть ближе 5 см от лезвия ножниц.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться  голыми руками отрезных кромок заготовки.

- Подавать ножницы надо ручками от себя, а класть ручками к себе.

- НЕЛЬЗЯ использовать ножницы не по назначению.

- После окончания работ снять ножницы с тисков и сдать учителю.

- Очистить рабочее место от обрезков при помощи щётки.

Разработчик: Учитель технологии Каплин С.А.

Подпись: ____________

Источник: типовая инструкция по технике безопасности.